期末project

108學年度第2學期

老師：朱守禮老師

學生：

資訊二乙35組

10627233 蔡允齊

10627232蔡旻樺

10627229 陳寬祐

- Datapath與詳細架構圖

原始 pipeline

加入 nop 控制後

二、設計重點說明

add32:          把PC = PC + 4

tb_PipeLine: 使用者可自行設定指令及參數以進行測試

FA:                  全加器

ALU_1bit:      做bitwise AND/OR/ADD/SUB/SLT運算

ALU_msb:      ALU的最高位元，跟ALU_1bit是相同的，只差在會處理set訊號

ALU_32bits:  創立31個ALU_1bit加1個ALU_msb並將他們接起來表示一個32bit的ALU，裡面處理了ALU/shifter/multiplier/HiLo的訊號

alu_ctl:           先判斷ALUOp來決定是做加還是減或是其他指令。其他指令是根據Funct選擇要做哪一個運算(add,sub,and,or,slt)並將對應的訊號傳入對應的電路中

Multiplier:     乘法器做法就是乘數的第0格如果是1的話，product加上被乘數，接著乘數 右移看下一位元，被乘數左移後面補一個0，執行時間為ALU/Shifter的32倍 (32個週期)

HiLo:               會將Multiplier算出的答案的前32bit放進HiOut，後32bit放進LoOut

Shifter:           將輸入的數字向左偏移，由160個mux組成    (32*5)

mux2:             根據sel選擇要輸出哪一個訊號(二擇一)

sign extend:  把有號數從16bit擴充到32bit

reg_PC:        設定pc

reg_IF2ID:  備份PC及Instruction的訊號

reg_ID2EX: 備份RegisterFileRD1，RegisterFileRD2，signed extend，rt及rd的訊號

reg_Control_IDEX: 備份Control傳出的訊號

reg_EX2MEM: 備份PC+4+offset，alu_out，Zero，RegisterFileRD2及RFMUX的訊號

reg_Control_EXMEM: 備份reg_Control_IDEX傳出的訊號

reg_MEM2WB: 備份DataMemoryRD，alu_out及RFMUX的訊號

reg_Control_MEMWB: 備份reg_Control_EXMEM傳出的訊號

reg_file: 根據各指令解析出RD1及RD2的值，若RegWrite為1則將WD寫入WN的位置

nop_detector:  處理做branch系列與乘法指令時要控制PC的模組與處理nop的模組

mips_pipeline: 實行pipeline的模組

memory: 根據MemWrite或MemRead決定是否從記憶體中進行讀或寫的動作

control:  根據不同指令控制RegWrite, Branch, PCSrc, RegDst, MemtoReg, MemRead, MemWrite, ALUSrc, Jump, en_pc_ID, BNE 的訊號

三、Modelsim 驗證結果與 Waveform 輸出圖形，並加以說明。

1:  // add	$s3, $s3, $s3		(4+4 = 8)

4. 不用記憶體讀/寫

3.執行

1.讀取指令

5.回傳

2.分析指令

2:  // sub	$s2, $s0, $s2		(3-1=2)

4. 不用記憶體讀/寫

1.讀取指令

2.分析指令

3.執行

5.回傳

3. // OR     21, 16, 21		 (6 | 1 = 7 )

4. 不用記憶體讀/寫

5.回傳

3.執行

2.分析指令

1.讀取指令

4.   // AND, 20, 16, 20		(5&1 = 1)

4. 不用記憶體讀/寫

1.讀取指令

2.分析指令

3.執行

5.回傳

5.   // SLL 21, 23, 2		(8<<2 = 32)

4. 不用記憶體讀/寫

1.讀取指令

5.回傳

3.執行

2.分析指令

6. // SLT 19, 19, 16		(  1-5=-4, slt=1)

4. 不用記憶體讀/寫

5.回傳

3.執行

2.分析指令

1.讀取指令

7.  // ADDIU 22, 22, 3  		(7+3=10)

4. 不用記憶體讀/寫

1.讀取指令

2.分析指令

3.執行

5.回傳

8.  // multu $s6, $s7		 (7X8=56)

3.執行

2.分析指令

1.讀取指令

9.  // mfhi s1		 (54’s hi = 0 )

4. 不用記憶體讀/寫

3.執行

5.回傳

2.分析指令

1.讀取指令

10.  // mflo s5		 (54’s low = 54 )

4.不用記憶體讀/寫

3.執行

5.回傳

2.分析指令

1.讀取指令

11.  // beq	$s1, $s1, 3 (PC = PC+4+4*3 = 0 + 4 +12 = 16 )

3.執行

rd1-rd2= 2-2=0

Offset = 12

Zero=1

Beq成立

5.不用寫回register

4.回傳

nextPC=16

2.分析指令

1.讀取指令

11.  // BNE 18, 18, 1   (PC = PC+4 = 0 + 4 = 4 )

3.執行

rd1-rd2= 3-3=0

Offset = 4

Zero = 0

Bne不成立

5.不用寫回register

4.回傳

nextPC=4

2.分析指令

1.讀取指令

12.  //  sw 	$s1, $s2, 0

3.執行

8+0=8

4. 記憶體讀/寫

MemWrite=1

把WD寫到addr的位置(8)

2.分析指令

5.不用回傳

1.讀取指令

4. 記憶體讀/寫

MemRead=1

讀算出memory位置的值

5.寫回RegisterFile_WD

3.執行

2+0=2

2.分析指令

1.讀取指令

// lw	$s1, $t7, 0

// nop

1.讀取指令

32’d0

3. jump完後

1.讀取指令

2. 跳多少位置

//   j 6

五、心得感想:

這次的project讓我把課本上學到的計組知識實際上操作了一遍。像是將訊號從testbanch傳到要執行的模組並且實行了pipeline。Pipeline把執行一道指令切成5部份，可以在執行一道指令的一部分時，同時處理另一道指令，因此會較有效率。但是也因此指令有可能會衝突到，所以寫了nop_detector進行延遲來解決。我覺得這次project雖然較為複雜且要花很多時間debug，但是過程中也因此更了解了mips pipeline實行的流程，是次很棒的學習經驗。

六、各組員分工方式與負責項目

程式碼 主要由 蔡允齊 負責

書面報告由  蔡旻樺  陳寬祐 負責